# Załącznik nr 1 do SIWZ

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ 3

| L.p. | Produkt | Specyfikacja sprzętu | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Projektor multimedialny | Technologia; DLP. Rozdzielczość; min. 1920x1080 Full HD. Jasność ANSI [lumen]; min. 3500. Szumy urządzenia; max. 34 dB. Żywotność lampy; min. 4000h. Wejścia video; min. 1 szt. HDMI, min. 1 szt. VGA. Dodatkowe wyposażenie; torba, kabel sieciowy, kabel sygnałowy HDMI min. 5m, kabel sygnałowy VGA min. 5m, przejściówka HDMI męski na VGA+audio. Gwarancja; min. 24 miesiące, producenta. | 3 |
|  | Projektor multimedialny krótkoogniskowy | Technologia; DLP. Rozdzielczość; min. 1280x800 WXGA. Jasność ANSI [lumen]; min. 3000. Szumy urządzenia; max. 34 dB. Żywotność lampy; min. 3500h. Współczynnik odległości; max. 0,36:1. Wejścia video; min. 1 szt. HDMI, min. 1 szt. VGA. Dodatkowe wyposażenie; torba, kabel sieciowy, kabel sygnałowy HDMI min. 5m, kabel sygnałowy VGA min. 5m, przejściówka VGA męski na HDMI+audio. Gwarancja; min. 24 miesiące, producenta. | 3 |
|  | Punkt dostępu do sieci komputerowej | Tryb pracy; Access Point. Porty 1000Mbit; min. 1 szt.. Porty PoE; min. 1 szt.. MU-MIMO; tak. Wsparcie dla technologii beamforming; tak. Obsługa VLANów; tak. Pasmo częstotliwości; 2,4 GHz i 5 GHz. Obsługiwane standardy; min. 802.11a/b/g/n/ac-wave2. Montaż; Sufit/ściana. Gwarancja; min. 24 miesiące, producenta. | 2 |
|  | Zasilacz UPS | Moc pozorna; min. 1000 VA. Moc skuteczna; min. 405 W. Gniazda wyjściowe; min. 8 szt.. Zabezpieczenia przeciążeniowe, przeciwprzepięciowe; tak. Gwarancja; min. 24 miesiące, producenta. | 5 |