# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

| L.p. | Produkt | Specyfikacja sprzętu | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komputer przenośny wraz z systemem operacyjnym Typ A | Przekątna ekranu; min. 15,6". Rozdzielczość matrycy; min. 1920 x 1080 (Full HD). Powłoka matowa; tak. Procesor; Technologia mobilna, procesor min. dwurdzeniowy zgodny z x86 osiągający wynik co najmniej 3139 pkt w teście PassMark CPU Mark, na dzień 17.11.2017 r., według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. Pojemność zainstalowanego dysku; min. 240 GB. Typ dysku twardego; SSD, SATA III. Napędy wbudowane (zainstalowane); DVD+/-RW. Pojemność zainstalowanej pamięci; min. 4GB. Zintegrowana karta graficzna; tak. Zintegrowana karta dźwiękowa; tak. Zintegrowana karta sieciowa; tak. Typ zintegrowanej karty sieciowej; min. LAN 10/100/1000 Mbps. Bezprzewodowa karta sieciowa; tak. Typ bezprzewodowej karty sieciowej; min. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac. Bluetooth; tak. Rodzaje wejść/wyjść (min.); HDMI - 1 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. VGA (D-sub) - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. USB 2.0 - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.. Wyposażenie multimedialne; wbudowane głośniki i mikrofon, zintegrowana kamera internetowa min. 1 Mpix. Dołączone wyposażenie; torba min. 15" dedykowana do laptopa; mysz optyczna USB takiej samej marki jak oferowany laptop, rozdzielczość pracy min. 1000 dpi. System operacyjny: Licencja 32bit i 64 bit w polskiej wersji językowej. System operacyjny: w wersji polskiej wraz z nośnikiem. Zamawiający dopuszcza system równoważny, rozumiany jako właściwy pod względem funkcjonalnym oraz obsługi interfejsu użytkownika zamiennik umożliwiający zgodne z przeznaczeniem użytkowanie komputera w sieci teleinformatycznej zamawiającego. Posiadający: graficzny interfejs użytkownika, darmową aktualizację w języku polskim i możliwość dokonywania poprawek systemu z podanej strony www przez Internet oraz przez centralny system zdalnej aktualizacji. System musi posiadać ochronę połączeń internetowych. Jego elementy takie jak: komunikaty systemowe, menu, zintegrowany system pomocy powinny być w języku polskim i zapewniać działanie w trybie graficznym. System musi mieć możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz dostęp przy pomocy hasła hierarchicznego oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami. Konieczną jest też możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową wdrożoną u zamawiającego - użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się - Instalacja, nośnik, licencja. Dostarczone oprogramowanie musi być zainstalowane i aktywowane. | 32 |
|  | Komputer przenośny wraz z systemem operacyjnym Typ B | Przekątna ekranu; min. 15,6". Rozdzielczość matrycy; min. 1920 x 1080 (Full HD). Powłoka matowa; tak. Procesor; Technologia mobilna, procesor min. dwurdzeniowy zgodny z x86 osiągający wynik co najmniej 4676 pkt w teście PassMark CPU Mark, na dzień 17.11.2017 r., według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. Pojemność zainstalowanego dysku; min. 240 GB. Typ dysku twardego; SSD, SATA III. Napędy wbudowane (zainstalowane); DVD+/-RW. Pojemność zainstalowanej pamięci; min. 8GB. Zintegrowana karta graficzna; tak. Zintegrowana karta dźwiękowa; tak. Zintegrowana karta sieciowa; tak. Typ zintegrowanej karty sieciowej; min. LAN 10/100/1000 Mbps. Bezprzewodowa karta sieciowa; tak. Typ bezprzewodowej karty sieciowej; min. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac. Bluetooth; tak. Rodzaje wejść/wyjść (min.); HDMI - 1 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. VGA (D-sub) - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. USB 2.0 - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.. Wyposażenie multimedialne; wbudowane głośniki i mikrofon, zintegrowana kamera internetowa min. 1 Mpix. Dołączone wyposażenie; torba min. 15" dedykowana do laptopa; mysz optyczna USB takiej samej marki jak oferowany laptop, rozdzielczość pracy min. 1000 dpi. Dodatkowe informacje; Wydzielona klawiatura numeryczna Wielodotykowy, intuicyjny touchpad Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock) Wbudowany czytnik linii papilarnych Ekran odchylany min. 180 stopni. System operacyjny: Licencja 32bit i 64 bit w polskiej wersji językowej. System operacyjny: w wersji polskiej wraz z nośnikiem. Zamawiający dopuszcza system równoważny, rozumiany jako właściwy pod względem funkcjonalnym oraz obsługi interfejsu użytkownika zamiennik umożliwiający zgodne z przeznaczeniem użytkowanie komputera w sieci teleinformatycznej zamawiającego. Posiadający: graficzny interfejs użytkownika, darmową aktualizację w języku polskim i możliwość dokonywania poprawek systemu z podanej strony www przez Internet oraz przez centralny system zdalnej aktualizacji. System musi posiadać ochronę połączeń internetowych. Jego elementy takie jak: komunikaty systemowe, menu, zintegrowany system pomocy powinny być w języku polskim i zapewniać działanie w trybie graficznym. System musi mieć możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz dostęp przy pomocy hasła hierarchicznego oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami. Konieczną jest też możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową wdrożoną u zamawiającego - użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. Dostarczone oprogramowanie musi być zainstalowane i aktywowane. Wykonawca dostarczy nośnik z oprogramowaniem w ilości 1 szt. | 23 |
|  | Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych | Oprogramowanie wraz z licencją na pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych wersja edukacyjna EDU lub równoważne rozumiany jako właściwy pod względem funkcjonalnym oraz obsługi interfejsu użytkownika zamiennik umożliwiający zgodne z przeznaczeniem użytkowanie oprogramowania w sieci teleinformatycznej zamawiającego. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: - Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika - Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych - Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową wdrożoną u Zamawiającego – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. Ze względu na wdrożoną u zamawiającego usługę katalogową dostarczone oprogramowanie musi mieć możliwość zarządzania ustawieniami poprzez reguły grup. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: - Edytor tekstów - Arkusz kalkulacyjny - Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji - Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) Edytor tekstów musi umożliwiać: - Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty - Wstawianie oraz formatowanie tabel - Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych - Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne) - Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków - Automatyczne tworzenie spisów treści - Formatowanie nagłówków i stopek stron - Sprawdzanie pisowni w języku polskim - Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników - Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności - Określenie układu strony (pionowa/pozioma) - Wydruk dokumentów - Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną - Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji - Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem. - Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. - Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: - Tworzenie raportów tabelarycznych - Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych - Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. - Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice) - Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych - Wyszukiwanie i zamianę danych - Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego - Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie - Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności - Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem - Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. - Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: - Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego - Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek - Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. - Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji - Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera - Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo - Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego - Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym - Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów - Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera Narzędzie do obsługi poczty elektronicznej - Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego - Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców - Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną - Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule - Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy - Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia - Zarządzanie kalendarzem - Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom - Przeglądanie kalendarza innych użytkowników - Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach - Zarządzanie listą zadań - Zlecanie zadań innym użytkownikom - Zarządzanie listą kontaktów - Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom - Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników - Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników Oprogramowanie winno być dostarczone z bezterminową licencją na użytkowanie. Dostarczone oprogramowanie musi być zainstalowane i aktywowane na dostarczonych komputerach przenośnych. Wykonawca dostarczy nośnik z oprogramowaniem w ilości 1 szt. | 55 |
|  | Program antywirusowy | Program powinien zapewniać ochronę przed różnego typu zagrożeniami komputerowymi, zarówno znanymi, jak i dotąd niezidentyfikowanymi. Powinien zabezpieczać przed wirusami, końmi trojańskimi, robakami internetowymi czy programami szpiegującymi. Program powinien uzyskać testach opublikowanych na stronie AV-Comparatives https://chart.av-comparatives.org/chart1.php (stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ) wyniki: Performance test – October 2017 - max. 8.1 point False Alarm test – September 2017 - max. 10 Real World Protection Test - min. 98,4% zablokowanych W szczególności program antywirusowy powinien zapewniać ochronę min.: Funkcje Antywirus TAK Zapora sieciowa TAK Antyszpieg TAK Antyspam TAK Ochrona przed lukami w zabezpieczeniach TAK Ochrona WWW TAK Ochrona komunikatorów TAK Ochrona poczty e-mail TAK Ochrona programów P2P TAK Antywirus Szybkie skanowanie TAK Skanowanie na żądanie dowolnych plików / katalogów / napędów / zasobów TAK Skanowanie według harmonogramu TAK Swobodna konfiguracja skanowania (rodzaje plików, sposoby reakcji na zdarzenia itp.) TAK Wykrywanie rootkitów TAK Predefiniowane poziomy ochrony (czułości) TAK Dodatkowe, udoskonalone mechanizmy analizy heurystycznej TAK Zapora sieciowa Tryb gry (lub analogiczny) TAK Predefiniowane tryby pracy TAK Monitorowanie aplikacji TAK Podgląd aktywności sieciowej w formie tekstowej TAK Podgląd aktywności sieciowej w formie graficznej (na wykresie) TAK Możliwość wyłączenia IDS TAK Opcje zaawansowane TAK Antyspam Predefiniowane poziomy ochrony (czułości filtra) TAK Rozbudowane opcje konfiguracyjne TAK Obsługiwane systemy Windows 2000/XP/VISTA/7/8/8.1/10 /2003 Serwer/2008 Serwer Polska wersja językowa TAK Interfejs prosty i zaawansowany TAK Blokada na hasło TAK Statystyki w formie tekstowej TAK Statystyki w formie wykresów TAK Dostarczone oprogramowanie musi być zainstalowane i aktywowane na dostarczonych komputerach przenośnych. Wykonawca dostarczy nośnik z oprogramowaniem w ilości 1 szt. Licencja ma być ważna do 31.07.2019 r. Wszystkie licencje muszą posiadać jedną i tę samą nazwę użytkownika oraz hasło. | 55 |