# Załącznik nr 11 do SIWZ

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część XI

| L.p. | Nazwa produktu | Minimalne parametry |  | Ilość sztuk/zestawów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa (metalowa z odciągiem) na odczynniki |  | Drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek patentowy oraz odpowiednie oznakowanie (piktogramy). Szafa w całości metalowa. Półki z regulowaną wysokością 4szt. o nośności 50kg. W górnej powierzchni szafy zamontowany jest kanał wentylacyjny do podłączenia w kominie wentylacyjnym. Wentylacja z wentylatorem wyciągowym oraz zestawem do instalacji w zestawie. Wymiary szafy 190x80x38/wszystkie wymiary +/-7%/. Usługa montażu w miejscu dostawy. | 1 |
| 2 | Dygestorium |  | Dygestorium chemiczne z pełnym wyposażeniem. Dygestorium chemiczne do pracowni chemicznych i fizyko-chemicznych. Całość komory manipulacyjnej przeszklona. Hartowane szyby oraz wyłożona kwasoodpornymi płytkami komora. Zamontowany wyciąg elektryczny o wydajności 250m³ oraz rura odprowadzająca Ø 150 i długości min.3m. Wyposażenie komory manipulacyjnej: Oświetlenie wraz z gniazdem zasilającym 230V Zlew polipropylenowy odporny na substancje chemiczne z odpływem Bateria kpl z podłączeniem Palnik gazowy z zaworem oraz nabojem Dolna komora wyposażona jest w dwuskrzydłowe drzwi, a w górnym panelu zamontowana jest instalacja 220V Całość dygestorium chemicznego jest wykonana z płyt laminowanych oraz ceramiki, osadzona jest na stelażu metalowym malowanym proszkowo zaopatrzonym w stopki regulacyjne. Kolor popiel/szary/. Wymiary dygestorium: Wysokość - /bez wentylacji/ 185cm Głębokość - 70cm Głębokość komory manipulacyjnej - 60cm Szerokość – 120cm /wszystkie wymiary +/-5%/. Usługa montażu w miejscu dostawy. Sprzęt musi posiadać instrukcję w jęz. polskim. Wykonawca powinien przeprowadzić pierwsze uruchomienie w miejscu dostawy oraz szkolenie z zakresu obsługi dla nauczyciela. | 1 |
| 3 | Apteczka z wyposażeniem |  | Opatrunek indywidualny G 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 6 cm 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 8 cm 1 szt. Chusta trójkątna 2 szt. Zestaw plastrów wykrywalnych 1,9x7,2 cm 10 szt. Zestaw plastrów wykrywalnych 2,5x7,2 cm 10 szt. Rękawiczki jednorazowe nitrylowe 10 szt. Zestaw do płukania oka 1 szt. Koc ratunkowy 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania 1 szt. Kompres 10x10 (pak po 2 szt.) 3 szt. Chusta opatrunkowa 60x80 cm 2 szt. Opatrunek Hydrożelowy 3 szt. Płyn do odkażania rąk SkinmanSoft 1 szt. Worek foliowy 5 szt. Nożyczki 14,5cm 1 szt. Opatrunek/siatka opatrunkowa typu codofix 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych 1 szt. Rozmiar opakowania: 280x200x115 mm Spełnia wymagania norm Unii Europejskiej CE Apteczka zawiera stelaż mocujący do ściany | 1 |
| 4 | Sprzęt ppożarowy |  | Zestaw podstawowych elementów zabezpieczenia przeciwpożarowego pracowni, składający się z jednolitrowego urządzenia gaśniczego oraz czujki dymu. Urządzenie gaśnicze przeznaczone jest do gaszenia pożarów w zarodku. W skład zestawu wchodzą: ▪ Uniwersalne Urządzenie Gaśnicze. ▪ Czujka dymu. ▪ Poradnik nt. bezpieczeństwa pożarowego. | 1 |
| 5 | Tace laboratoryjne |  | Taca laboratoryjna, wielofunkcyjna, wykonana z polipropylenu o wymiarach 37 x 30 x 7,5 (H) cm+/-5%. Dno gładkie. Można ją sterylizować. | 5 |
| 6 | Butla do wody destylowanej |  | Butla do wody destylowanej z kranem (5000 ml), szyja gwintowana z nakrętką. | 1 |
| 7 | Butelki do roztworów z doszlifowanym korkiem |  | Butelki do roztworów z doszlifowanym korkiem – szeroka szyja, poj. 250ml | 5 |
| 8 | Palnik spirytusowy |  | Pojemność od 100 do 150 ml, kołpak . | 5 |
| 9 | Pipeta |  | Pipeta wielomiarowa o pojemności 2 ml, wykonana ze szkła | 5 |
| 10 | Rękawiczki lateksowe |  | Pudrowane, diagnostyczne i ochronne rękawice lateksowe (z kauczuku naturalnego), niejałowe, do jednorazowego użycia, rozmiar: S, opakowanie: 100 sztuk, środek pudrujący: skrobia (mączka) kukurydziana. | 2 op. |
| 11 | Statyw na probówki |  | Materiał polipropylen; od 20 do 40 miejsc; śr. przegródek 20 mm | 2 |
| 12 | Szczypce metalowe |  | Szczypce laboratoryjne do tygli, wykonane ze stali nierdzewnej. Długość 20 cm +/-10% | 5 |
| 13 | Waga laboratoryjna |  | Waga z wyświetlaczem elektronicznym. Zasilanie: bateria lub sieć 230V, dokładność odczytu 0,1g, max obciążenie 1000g, instrukcja w języku polskim | 1 |
| 14 | Probówka szklana |  | Probówki szklane bakteriologiczne z prostym brzegiem. Wykonane ze szkła. Wymiary: dł. 18 cm, śr. 18 mm | 250 |
| 15 | Zlewka niska – plastikowa |  | Zlewka z polipropylenu lub polimetylopentenu (PMP), z nadrukowaną podziałką, pojemność 50 ml. | 15 |
| 16 | Zlewka niska – szklana |  | Zlewka niska z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego, pojemność 100 ml. | 10 |
| 17 | Zlewka duża – szklana |  | Zlewka niska z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego, pojemność 250 ml. | 10 |
| 18 | Zlewka duża– szklana |  | Zlewka niska z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego, pojemność 500 ml. | 10 |
| 19 | Zestaw plastikowych pipet Pasteura |  | Zestaw składa się z 500 szt. pipety Pasteura z polietylenu o całkowitej pojemności 5 ml (podziałka: do 1 ml, bańka ssąca: 4 ml) | 1 |
| 20 | Pipety miarowe |  | Pipety szklane jednomiarowe 20 ml. | 10 |
| 21 | Szkiełka zegarkowe |  | Szkiełko zegarkowe do zastosowani w laboratorium o średnicy 100 mm | 10 |
| 22 | Szalka Petriego |  | Szalka Petriego materiał: szkło, wym.100x15 mm. | 10 |
| 23 | Cylinder miarowy – plastikowy |  | Cylinder miarowy wysoki z polipropylenu (PP) (przezroczysty) lub polimetylopentenu (PMP) z nadrukowaną skalą i sześciokątną podstawą. Pojemności 25 ml, 50 ml, 100 ml. | po 10 szt. każdej pojemności |
| 24 | Cylinder miarowy – plastikowy |  | Cylinder miarowy wysoki z polipropylenu (PP) (przezroczysty) lub polimetylopentenu (PMP) z nadrukowaną skalą i sześciokątną podstawą, o pojemności 250 ml. | 7 |
| 25 | Termometr laboratoryjny |  | Szklany, cieczowy, bezrtęciowy, o zakresie pomiaru temperatury od -10 do +110 o C, wykonany techniką całoszklaną. | 5 |
| 26 | Lejek laboratoryjny |  | Lejek wykonany ze szkła bromokrzemowego; średnica 40 mm, śr. szyjki 7 mm, długość 40 mm. wszystkie wymiary +/-3%. | 5 |
| 27 | Lejek laboratoryjny |  | Lejek wykonany ze szkła; średnica 75 mm, śr. szyjki 9 mm, długość 75 mm. wszystkie wymiary +/-3%. | 5 |
| 28 | Lejek laboratoryjny |  | Lejek wykonany ze szkła; średnica 150 mm, śr. szyjki 17 mm, długość 150 mm. wszystkie wymiary +/-3%. | 1 |
| 29 | Krystalizator |  | Krystalizator z wylewem. Wymiary: pojemność 60 ml, średnica 60 mm, wysokość 40 mm | 2 |
| 30 | Krystalizator |  | Krystalizator z wylewem. Wymiary: pojemność 500 ml, średnica 125 mm, wysokość 60 -65 mm | 1 |
| 31 | Krystalizator |  | Krystalizator z wylewem. Wymiary: pojemność 2000 ml, średnica 180 mm, wysokość 90 mm +/- 5% | 1 |
| 32 | Rozdzielacz |  | Rozdzielacz ze szklanym kranem i plastikowym korkiem o pojemności 100ml | 2 |
| 33 | Parownica |  | Parownica płaskodenna z wylewem. Wymiary: pojemność 60 ml, średnica 60 mm, wysokość 30 mm. Wykonana ze szkła borokrzemowego. | 2 |
| 34 | Parownica |  | Parownica płaskodenna z wylewem. Wymiary: pojemność 160 ml, średnica 90 mm, wysokość 45 mm. Wykonana ze szkła borokrzemowego. | 2 |
| 35 | Parownica |  | Parownica płaskodenna z wylewem. Wymiary: pojemność 300 ml, średnica 120 mm, wysokość 60 mm. Wykonana ze szkła borokrzemowego | 2 |
| 36 | Drewniane uchwyty do probówek |  | Łapy do probówek drewniane. | 10 |
| 37 | Łyżki do spalań |  | Łyżka do spalań wykonana ze stali nierdzewnej. | 5 |
| 38 | Rurki gumowe |  | Wąż gumowy z kauczuku naturalnego, minimalne parametry średnica zewnętrzna 10 mm, średnica wewnętrzna 6 mm, dł. min. 1,6 m. | 1 |
| 39 | Kolba okrągłodenna |  | Kolba okrągłodenna ze szkła borokrzemowego, bez szlifu, bez nadruku, pojemność 25 ml. | 15 |
| 40 | Czasza grzejna |  | Czasza grzejna 1000 ml z prętem do statywu | 1 |
| 41 | Moździerz z tłuczkiem |  | Ceramiczny/porcelanowy/, szorstki, z wylewem średnica górna od 96 mm do 110 mm. | 10 |
| 42 | Kolba stożkowa |  | Kolba stożkowa ze szkła, pojemność 250 lub 300 ml o wysokości 15 cm. +/-10%/. | 20 |
| 43 | Bibuła laboratoryjna |  | Bibuła jakościowa miękka o wymiarach: min.58 x 58 mm, opakowanie 100 arkuszy. | 1 |
| 44 | Filtry bibułowe |  | Okrągłe, podstawowe, śr. 125 mm. Pakowane po 100 szt. | 2 |
| 45 | Zestaw odczynników |  | Zestaw odczynników i chemikaliów do nauki chemii. Zestaw powinien zawierać karty charakterystyk substancji niebezpiecznych na płycie CD w wersji do wydrukowania. Na każdym opakowaniu odczynnika winna znajdować się data produkcji i data ważności oraz opis produktu.﻿ W skład zestawu wchodzą co najmniej: 1 Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%) 200 ml 2 Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml 3 Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 100 ml 4 Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 250 ml 5 Azotan(V)amonu (saletra amonowa) 50 g 6 Azotan(V)potasu (saletra indyjska) 100 g 7 Azotan(V)sodu (saletra chilijska) 100 g 8 Azotan(V)srebra 10 g 9 Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy- t.w. 60-90?C) 250 ml 10 Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22x28 cm) 50 arkuszy 11 Błękit tymolowy (wskaźnik - roztwór alkoholowy) 100 ml 12 Brąz (stop- blaszka grubość 0,2 mm) 100 cm2 13 Butan (izo-butan skroplony, gaz do zapalniczek) 1 opak. 14 Chlorek miedzi(II) (roztwór ok.35%) 100 ml 15 Chlorek potasu 100 g 16 Chlorek sodu 250 g 17 Chlorek wapnia 100 g 18 Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml 19 Cyna (metal-granulki) 50 g 20 Cynk (metal-drut Ø 2 mm) 50 g 21 Dwuchromian(VI)potasu 50 g 22 Fenoloftaleina (wskaźnik -1%roztwór alkoholowy) 100 ml 23 Fosfor czerwony 25 g 24 Glin (metal- drut Ø 2 mm) 50 g 25 Glin (metal-blaszka) 100 cm2 26 Glin (metal-pył) 25 g 27 Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml 28 Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml 29 Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g 30 Kwas azotowy(V) (ok.54 %) 250 ml 31 Kwas chlorowodorowy (ok.36%, kwas solny) (2x250ml) 32 Kwas cytrynowy 50 g 33 Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml 34 Kwas mlekowy (roztwór ok.80%) 100 ml 35 Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml 36 Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml 37 Kwas oleinowy (oleina) 100 ml 38 Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 500 ml (2x250 ml) 39 Kwas stearynowy (stearyna) 50 g 40 Magnez (metal-wiórki) 50 g 41 Magnez (metal-wstążki) 50 g 42 Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 50 g 43 Miedź (metal- drut Ø 2 mm) 50 g 44 Miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm) 200 cm2 45 Mosiądz (stop- blaszka grubość 0,2 mm) 100 cm2 46 Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml 47 Octan etylu 100 ml 48 Octan ołowiu(II) 25 g 49 Octan sodu bezwodny 50 g 50 Ołów (metal- blaszka grubość 0,5 mm) 100 cm2 51 Oranż metylowy (wskaźnik) 5g 52 Parafina rafinowana (granulki) 50 g 53 Paski lakmusowe obojętne 2x100 szt 54 Paski wskaźnikowe uniwersalne (zakres pH 1-10) 2 x 100 szt 55 Ropa naftowa (minerał) 250 ml 56 Sacharoza (cukier krystaliczny) 100 g 57 Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 100 szt 58 Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g 59 Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g 60 Siarczan(VI)sodu (sól glauberska) 100 g 61 Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g 62 Siarczan(VI)wapnia 2hydrat (gips krystaliczny-minerał) 250 g 63 Siarka 250 g 64 Skrobia ziemniaczana 100 g 65 Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 25 g 66 Stop Wooda (stop niskotopliwy, temp. topnienia ok. 72 o. C) 25 g 67 Świeczki miniaturowe 20 szt 68 Tlenek magnezu 50 g 69 Tlenek miedzi(II) 50 g 70 Tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g 71 Tlenek żelaza(III) 50 g 72 Węgiel brunatny (węgiel kopalny- minerał 65-78 o C) 250 g 73 Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g 74 Węglan potasu bezwodny 100 g 75 Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g 76 Węglan sodu kwaśny(wodorowęglan sodu) 100 g 77 Węglan wapnia (grys marmurowy-minerał) 250 g 78 Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g 79 Węglik wapnia (karbid ) 200 g 80 Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g 81 Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g 82 Wodorotlenek wapnia 250 g 83 Żelazo (metal- drut Ø1 mm) 50 g 84 Żelazo (metal- proszek) 100 g | 1 |
| 46 | Szczotka laboratoryjna |  | #### Szczotka do mycia szkła laboratoryjnego. Wykonana z nylonu. Wym. 2x25 cm | 10 |
| 47 | Modele do budowania cząsteczek |  | #### Zestaw zawiera 50/+/-5%/. modeli pierwiastków, takich jak wodór, węgiel, tlen, fluorowce, azot i siarka, oraz 3 rodzaje łączników: krótkie (do modeli zwartych, prawie niewidoczne po przyłączeniu), średnie oraz długie, giętkie - razem min. 60 sztuk łączników symbolizujących różne typy wiązań. | 1 |
| 48 | Układ okresowy |  | Układ okresowy pierwiastków chemicznych 160 x 220 cm/+/-5%/.Tablica układu okresowego pierwiastków chemicznych wykonana na specjalnym tworzywie umożliwiającym wyeksponowanie walorów graficznych, plastycznych i estetycznych, ma zawierać graficzne wyróżnienie oraz zróżnicowanie właściwości fizykochemicznych pierwiastków. | 1 |
| 49 | Tabela rozpuszczalności – plansza |  | #### Plansza ścienna o wymiarach min. 70 x 100 cm. Dwustronnie foliowana, z zawieszką zawierająca informacje o rozpuszczalności w wodzie wybranych soli i wodorotlenków. | 1 |
| 50 | Elektroniczny pH-metr |  | #### Zakres pomiarowy 0.00 – 14.00 pH, rozdzielczość/podziałka pomiaru/ co najmniej 0,1pH, kalibracja ręczna, zasilanie – bateria. Wyświetlacz LCD. Instrukcja obsługi sprzętu w języku polskim. | 5 |

Wyposażenie do pracowni chemicznej należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej  im. Ojca Św. Jana Pawła II w Krównikach, Krówniki 168a, 37-700 Przemyśl.